如何在 Ableton Live 中使用 Vboard 49 键盘控制脚本控制走带

一、安装脚本

1. 找到以下文件夹

Mac 用户

Macintosh HD/Users/(你的用户名)/library/preferences/Ableton/Live (版本号)/User Remote Scripts/

(按住 ALT 键，然后点击访达的“前往”菜单并选择“资源库”，然后可依次找到 Preferences -Ableton -

Live (版本号) - User Remote Scripts 文件夹)

PC 用户

C:\Users\(你的用户名)\AppData\Roaming\Ableton\Live (版本号)\Preferences\User Remote Scripts\

2. 将键盘控制脚本解压并复制到 User Remote Scripts 文件夹里，如下图（复制Vboard 25文件夹）

3. 将你的 MIDIPLUS 键盘连接到电脑的 USB 接口

4. 启动 Ableton Live

5. 打开 选项-偏好设置 控制面板，选择 Link/Tempo/MIDI 标签

6. 在 控制界面 选择你的键盘型号

7. 在 输入/输出 菜单中选择你的 MIDI 键盘，

8. 在 MIDI Ports 设置如下图

二、MIDI 键盘设置

按住 “SHIFT” 按钮，然后依次按下走带 录音、停止、播放 按钮，屏幕显示CC即可。