Flow电吹管升级软件使用文档

为了有更好的体验，请在开始升级之前详细阅读此文档。

升级步骤大致分为以下步骤

- 打开Flow的升级模式

- 电脑端打开升级软件并与电吹管进行连接

- 在软件上操作并进行升级

- 重启电吹管，并等待升级完成

- 恢复出厂设置，完成升级

- 打开Flow的升级模式

- 第一步按住设置按键，再进行开机

当显示升级模式，即可(注意：部分旧版本可能无显示)

- 电脑端打开升级软件并与电吹管进行连接

打开升级软件

使用随机附赠的数据线、或者带数据传输的type-c线进行连接

连接成功软件将自动转跳，若没有转跳可能会是以下原因：

- 系统不是Win10及以上（请阅读Win7兼容指引，进行操作）

- 网络不佳，更换网络或电脑并再次进行连接

- 在软件上操作并进行升级

3.1在项目中，选择 “音色” 进行升级

（因音色包比较大，载入可能需要1-5分钟请耐心等待）

3.2点击升级，并等待升级完成

3.3音色升级完成后，不需要要退出软件，在项目中选择“固件”，并进行升级

（注意：软件显示升级完成后，请勿拔掉数据线）

- 重启电吹管，并等待升级完成

在连接 电源/电脑 的状态下，重启电吹管

吹管将自动升级并显示“升级中”，等待管子升级完成将自动重启

- 恢复出厂设置，完成升级

关机状态下，按住 音色按键 再开机，按“▶”键同意恢复出厂设置即可